# Das Compe-GPS .wpt-Format (v 1.3 ergänzt 2021)

B  UTF-8

G  WGS 84

U  1

z  7.355331,53.672621,7.356809,53.673540

W  Hotel_Restaurant_Fährhaus__(B) A 53.67308009ºN 7.35607004ºE 08-SEP-2011 14:27:38

0.000000 Ordner: Hotels/ID:1

w smallhouse,0,0.0,16316664,248,1,7,,0.0,0,-1,0,3

a MyLinks\MeineFreunde_Links\1_Hotel Restaurant Fährhaus_.txt,0

B UTF-8

[Zeichensatzkodierung des .wpt-Files]

Beim manuellen Speichern darauf achten. Das Win-7 Notepad kann UTF-8.

G  WGS 84

[Kartendatum]

U  1

0: Koordinaten in UTM

1: Koordinaten in Lat/Lot. (=Standard)

z  7.355331,53.672621,7.356809,53.673540

Gibt einen rechteckigen Bezugsbereich auf der Karte an, in dem die Wegpunkte liegen. Die

Suchoption von CGPSL nutzt  diese Werte. Ergänzt TwoNav/CGPSL beim Speichern automatisch, auch

wenn diese Zeile in der .wpt fehlen sollte.

W A 53.6730800°N 7.3560700°E 08-Sep-2011 14:27:38 0.000000 Ordner: Hotels/ID:1

W  Hotel A 53.67308009ºN 7.35607004ºE 08-SEP-2011 14:27:38 0.000000 Ordner: Hotels/ID:1

[W][ ]

[Kurzname des WPTs][ ]

[A; falls U=1=Lat/Lon. Kalibrierung, falls U=0=UMT  Angabe der Zone, z.B. 31T][ ]

[Latitude (dezimal)][° N °S][Longitude  (dezimal)][°W bzw. °E][ ]

[Datum der WPT-Erstellung, engl.US/409-Format=DD-MMM-YYYY][ ]

[Höhe  WPT in Meter bis zu 6 Nachkommastellen][ ]

[Beschreibungstextfeld des WPT]

Anmerkungen:

- Manche Lat/Lon Schreibweisen nutzen (+/-)-Angaben. Negative Latitude = °S, negative Longitude = °W.

- Erste W-Zeile oben zeigt eine von Google geokodierte Koordinate, die von CGPSL in der letzten Stelle beim Speichern der Datei modifiziert wurde. Zweck unbekannt.

w smallhouse,0,0.0,16316664,248,1,7,,0.0,0,-1,0,3

[w][ ]

[Icon-Name in der Datei compegps.zip, ohne Endung, Wirkung bei gleichen Dateinamen ungetestet],

[Textposition; 0: default, 1: oberhalb, 2: unterhalb, 3: links, 4: rechts],

[Sichthöhe des WPT, in cm; 0.0: immer sichtbar, z.B. 50000.0: ab 500m sichtbar, -1 bei Speedcams],

[Hintergrundfarbe-Text; Win-Dezimal-Farbcode, 0- 16777215],

[Textfarbe; Win-Dezimal-Farbcode],

[Transparenz-Hintergrund-Text ; 0: nicht transparent, 1: transparent],

[Zeige Optionen;

Radius   		32

URL    		16

Höhe    		8

Symbol   		4

Beschreibung 	2

Name   		1

Werte addieren.],

[Link-Feld; z.B. http-Adresse],

[Radius; in Meter {!wenn >0, dann auf keinen Fall in TN Radius definieren, sonst funktioniert WP Alarm nicht],

[0; ???],

[Kurs; -1: keine Angabe, sonst: 0-360],

[Erlaubte  Geschwindigkeit (Speedcam); z.B.30,40,50,60,70,80,90,100; Wert wird unter Symbol angezeigt],

[WPT Symbolposition; 0=zentriert&ohne Hintergrund, 1=zentriert&Hintergrund sichtbar, 2=erhöht&Hintergrund sichtbar {funktioniert nicht in TN5}]

t "Arial",-29,0,0,0, 700

[t][ ]

[Schriftname, bei Selektion angezeigter Name],

[Schriftgröße, (-64=48, -29=22, -13=10, -10=8 bei Standard Arial 10 normal rot)]

[Schriftschnitt; 0 ist Standard, 1 kursiv],

[Effekte; 0 keiner, 1 unterstrichen, (durchgestrichen ohne Effekt)],

[Schriftstärke, 700=fett]

a MyLinks\Hotels_Links\1_Hotel.png,0

[a][ ]

[Pfad zur Verknüpfungsdatei;

absolut: \storage card\MyLinks\Hotels_Links\1_Hotel.png

relativ:  MyLinks\Hotels_Links\1_Hotel.png

],

[Icon und Linkdefinition siehe : https://www.naviboard.de/thread/55129-pdf-wird-nicht-ge%C3%B6ffnet/?postID=454270#post454270]

a … Weitere möglich

Weitere Infos zum WPT-Format (Stand 2021):

- https://www.twonav-gps.de/sites/download.html#twonav